标招公告

DA-ZB02A-2017

为适应公司发展需要，保证产品质量，满足产品出厂前试验需求，现特向社会公开招标，采购一台Y5900水力测功器。

一、项目简介

我公司是华南地区最大的船用柴油发动机生产企业，产品有320系列、230系列、G32系列、G26 系列、CS21系列等，功率650～4400Kw。产品广泛应用于各种船舶，可用作船舶主推进带螺旋桨，主推进发电机组，辅助发电机组，以及区动各种工程设备。今年生产任务较重，尤其是下半年任务更加繁重，因此，试机用的Y5900S水力测功器显得较为紧张，故此公司决定采购一台Y5900S水力测功器以解燃眉之急。

- 二、项目招标的名称、编号、技术参数及配置：

- 1、招标项目名称：Y5900S水力测功器

- 2、招标编号：DA-ZB02-2017。

- 3、招标项目内容：购置Y5900S水力测功器，技术参数及配置表如下：

- 3.1、最大吸收功率：5900kW；

- 3.2、主轴最高转速：1500r/min；

3.3、主轴转动方向：单向（面向输入法兰看为逆时针方向）；

3.4、制动力测定范围：110kN；

3.5、最大制动力矩：105kN.m；

3.6、中心高：1010mm；

3.7、扭矩静态校正误差：±0.2%F.S

3.8、转速测量误差：±1rpm；

3.9、测控系统：台式，满足发动机的推进特性、负荷特性、恒扭矩特性、调速特性、速度特性等试验，自动控制模式参见下表。采集显示相关测量参数。

| 序号 | 测功器控制方式 | 发动机转速或油门控制方式 | 工作特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ne=Cn3 |  | 推进特性 |
| 2 | N=（按指定功率自动加负荷） | 恒转速 | 负荷特性 |
| 3 | Me（恒扭矩） | N（变转速） | 恒扭矩特性 |
| 4 | n（转速应显示1位小数）按额定功率的一定百分比单方向分级减少或单方向分级增加负荷 | （固定转速调节手柄） | 调速特性 |
| 5 | n（变转速） | （恒油门位置） | 速度特性 |

3.10、测功器底座尺寸要与本公司在用的Y5900S水力测功器相同，便于互换安装（具体尺寸本公司向中标单位提供）。

3.11、测功器排水执行机构，采用电机调节控制方式。

3.12、测功器主轴轴承采用滴油润滑。润滑油循环使用，环保节俭。回油通过冷却器到油箱。

3.13、测功器扭矩静态校正，采用测力传感器、仪表显示数据。

- 4.交货期：货期最长不超过3个月内完成采购货物的预验收、供货、安装、调试，并交付给采购方正常使用。且招标人希望投标人按自身实际尽可能缩短交货期；

- 5.送货地点：广州市荔湾区芳村大道东73号；

- 6、付款方式： 预付合同成交总额货款的30%，货物交付用户验收合格后付合同成交货款总额的60%，余款（合同成交总额货款10%）为质保金，如无质量问题一年后付清；

- 7、合格的投标人应对所有招标货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。

- 三、投标者须知

- 1、投标单位必须具有独立法人资格，独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

- 2、投标单位必须具备成熟的设备制造能力的生产制造厂商，或知名品牌代理商；

- 本项目允设备代理商参加投标，若是代理商或经销商，必须提供制造厂商的授权代理证书复印件或关于本项目的专项投标授权书的原件；

- 投标单位必须提供以下资料复印件，并加盖公章、注明与原件相符：企业营业执照、法定代表人身份证、法定代表人委托代理人身份证及法定代表人对代理人的委托授权书（如法定代表人前来参加投标活动则免此项）；

- 如出现相同报价的情形，竞标者在原报价基础上重新竞价。另外，在相同报价情况下，我集团所属子公司优先中标。

- 四、开标时，出现如下情况之一的为无效标：

- 1、投标书的关键内容模糊或不能辨认的；

- 2、投标书有2个以上投标价的报；

- 3、投标书在投标截止时间后送达的；

- 4、投标书未密封和未在封条上加盖公章的。

- 5、投标书资料不齐全、不真实或与其他投标单位串通投标的。

- 五、投标截止时间、开标时间

- 1、递交投标文件时间： 2017 年 8 月7日上午8:30时；

- 2、投标截止时间： 2017 年8月14日下午4:30时；

- 3、递交投标文件地点：广州市荔湾区芳村大道东73号，广州柴油机厂股份有限公司动力安全部，联系人： 董惟群 ，手机号码：13352846278；

- 4、开标时间： 2017 年 8月 15日

- 附件：1、投标书

- 合同范本

- 注：附件可从广州柴油机厂股份有限公司网站http://www.gdfdiesel.com.cn下载

- 广州柴油机厂股份有限公司

- 2017-7-24

附件:1

投 标 书

DA-ZB02B-2017

一、项目报价：

| 项目 | 数量 | 总报价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y5900S水力测功器 | 1台 | （大写）人民币 元整 （￥ 元） |  |

备注：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、17%增值发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

| 技术参数及配置情况： - 序号 | - 项目 | - 响应情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 最大吸收功率：5900kW* |  |  |
| - 2 | - 主轴最高转速：1500r/min |  |  |
| - 3 | - 主轴转动方向：单向（面向输入法兰看为逆时针方向） |  |  |
| - 4 | - 制动力测定范围：110kN |  |  |
| - 5 | - 最大制动力矩：105kN.m |  |  |
| - 6 | - 中心高：1010mm |  |  |
| - 7 | - 扭矩静态校正误差:±0.2%F.S* |  |  |
| - 8 | - 转速测量误差：±1rpm |  |  |
| - 9 | - 底座尺寸：按招标方在用的图纸加工。* |  | - 招标方向中标方提供在用图纸 |
| - 10 | - 排水执行机构：采用电机调节控制方式* |  |  |
| - 11 | - 主轴轴承润滑：滴油润滑油循环使用，回油通过冷却器到油箱。* |  |  |
| - 12 | - 测功器扭矩静态校正，采用测力传感器、仪表显示数据* |  |  |

- 测控系统：

- 控制柜为台式，满足发动机的推进特性、负荷特性、恒扭矩特性、调速特性、速度特性等试验，自动控制模式参见下表。采集显示相关测量参数。

| 序号 | 测功器控制方式 | 响应情况 | 发动机转速或油门控制方式 | 响应情况 | 工作 特性 | 响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ne=Cn3* |  |  |  | 推进 特性 |  |
| 2 | N=（按指定功率自动加负荷）* |  | 恒转速 |  | 负荷 特性 |  |
| 3 | Me（恒扭矩）* |  | N（变转速） |  | 恒扭矩特性 |  |
| 4 | n（转速应显示1位小数）按额定功率的一定百分比单方向分级减少或单方向分级增加负荷* |  | （固定转速调节手柄） |  | 调速 特性 |  |
| 5 | n（变转速）* |  | （恒油门位置） |  | 速度 特性 |  |

带*号项目的参数或配置必须满足，其他项目填写后注明符合或偏离。

售后服务单位：

售后服务单位地址：

投标单位（签章）：

法定代表人（或法定代理人）签字：

日期：   年    月    日

附件：2

工业品购销合同

购买方：广州柴油机厂股份有限公司                       合同编号DA-HT17-2017

销售方：                                              合同签订地点：

合同签订时间：

- ：购销货物、数量、价格、交货期（见下表）

| - 序号 | - 名称 | - 型号（规格） | - 数量(台) | - 单价（元） | - 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水力测功器 | - Y5900S | - 1 |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
|  | - 合计 ¥ |  |  |  |  |
|  | - 大写 |  |  |  |  |

- 第二条、质量标准：货物符合国家标准及行业标准以及招标公告所提出的要求及技术协议要求，保证货物不是国家明令限制、淘汰产品；

- 第三条、货物包装及包装处置：由销售方提供，能有效地防护货物不被碰伤及防雨、防潮。包装没有特别声明不回收；

- 第四条、交货地点、运费支付：广州柴油机厂股份有限公司辖区（广州市荔湾区芳村大道东73号）内，运费由销售方承担；

- 第五条、货物交接：货物到达交货地点后，要有购、销双方人员或委托人按照送货清单当面点检签收确认。如购买方负责安装调试，除有特别声明，销售方允许购买方开箱并按装箱单点检，对不符合装箱单项目要及时反馈销售方处理。

- 第六条、安装、验收

- 第七条、质保期及质保金：

- 第八条、付款方式、出具发票：

- 第九条、售后服务：

- 第十条、人员培训：

- ；

- 第十一条、合同生效条件：

- ；

- 第十二条、违约责任及免责条件：

- 第十三条、合同纠纷解决办法：购、销双方发生合同纠纷时，应当努力协商寻找解决办法，协商不成可向当地工商行政管理部门申请调解，也可向合同签订地仲裁机构仲裁，或直接向合同签订地人民法院提出起诉。

- 第十四条、合同附件：合同附件与本合同是不可分割的部分，与本合同有同等的法律效力。

- 第十五条、本合同一式   份，购、销双方各执   份。

| - 购买方：广州柴油机厂股份有限公司 | - 销售方： |
| --- | --- |
| - 法人代表：何兵 | - 法人代表： |
| - 签约代表： | - 签约代表： |
| - 电话：13825180320 | - 电话： |
| - 税号：91440101190451637K 发票电话：020-81891619 | - 税号： |
| - 帐号：3602014409000646690 | - 帐号： |
| - 开户行：工行广州冲口支行 | - 开户行 |
| - 邮政编码：510371 | - 邮政编码： |
| - 日期： | - 日期： |