招标公告

DA-ZB03A-2019

为适应公司发展需要，保证产品质量，提高生产效率，现特向社会公开招标，采购2台数控立式加工中心。

一、项目简介

我公司是华南地区最大的船用柴油发动机生产企业，产品有320系列、230系列、G32系列、G26 系列、CS21系列等，功率650～8000kW。产品广泛应用于各种船舶，可用作船舶主推进带螺旋桨，主推进发电机组，辅助发电机组，以及驱动各种工程设备。为提高生产效率，故此公司决定采购2台数控立式加工中心以适应生产需求。

二、项目招标的名称、编号、技术参数及配置：

1.招标项目名称：采购2台数控立式加工中心

2.招标编号：DA-ZB03-2019。

3.招标项目内容：采购2台数控立式加工中心，技术参数及配置如下：

| 项目 |  |  | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行程 | *X轴 |  | mm | 1500 |  |
|  | *Y轴 |  | mm | 800 |  |
|  | *Z轴 |  | mm | 700 |  |
|  | *主轴头到工作台面 |  | mm | 130～830 |  |
| 工作台 | *长度 |  | mm | 1700 |  |
|  | *宽度 |  | mm | 800 |  |
|  | 工作台最大承重* |  | kg | 1500 |  |
| T型槽 | T型槽宽度 |  | mm | 5-22H7 |  |
|  | 中心距离 |  | mm | 140 |  |
| 主轴 | 锥孔型式* |  |  | JT50（即 DIN69871A) |  |
|  | 转速 |  | r/min | 50～4000 |  |
|  | 驱动系统 |  |  | 皮带或齿轮 |  |
| 主电机 | 额定功率* |  | kW | ≧15 |  |
|  | 15分钟超载 |  | kW | 22 |  |
|  | 额定输出扭矩* |  | Nm |  |  |
|  | 最高转速 |  | r/min | 4000 |  |
| 进给速度 | X轴 |  | m/min | 12 |  |
|  | Y轴 |  | m/min | 12 |  |
|  | Z轴 |  | m/min | 12 |  |
| 刀具自动转换装置 | 标准配置容量 |  | 把 | 24 |  |
|  | 选刀方式 |  |  | 随意 |  |
|  | 刀柄类型/锥度* |  |  | JT50（即 DIN69871A)* |  |
|  | 标准配置最大刀具直径 |  | mm | Φ110(满刀状态) |  |
|  | 最大刀具重量 |  | kg | 15 |  |
| 伺服 电机 | X轴 | 型号 |  |  |  |
|  |  | 额定功率* | kW |  |  |
|  |  | 最高转速* | r/min |  |  |
|  | Y轴 | 型号 |  |  |  |
|  |  | 额定功率* | kW |  |  |
|  |  | 最高转速* | r/min |  |  |
|  | Z轴 | 型号 |  |  |  |
|  |  | 额定功率* | kW |  |  |
|  |  | 最高转速* | r/min |  |  |
| 机床 外型 | 长度 |  | mm |  |  |
|  | 宽度 |  | mm |  |  |
|  | 高度 |  | mm |  |  |
| 机床 重量 | 净重 |  | kg |  |  |
| 总电源 | 电压/频率 |  | V/Hz | AC380/50 |  |
|  | 电压波动范围 |  |  | -15～+10% |  |
|  | 总电源功率 |  | kW |  |  |
| 精度 | X定位精度 |  | mm | 0.01 |  |
|  | Y定位精度 |  | mm | 0.01 |  |
|  | Z定位精度 |  | mm | 0.01 |  |
|  | X重复定位精度 |  | mm | 0.006 |  |
|  | Y重复定位精度 |  | mm | 0.006 |  |
|  | Z重复定位精度 |  | mm | 0.006 |  |
|  | 排屑机构 |  |  |  |  |
| 数控 系统 | FANUC 4轴数控系统，以太网功能，机械手接口。电柜配空调。 |  |  |  |  |
| 选配 | 第四轴（数控转台）* |  |  | 立式* |  |
|  | 中心冷却(压力30ba) |  |  |  |  |

注：选配项目单独报价。

4.交货期：货期最长不超过3个月内完成采购货物的预验收、供货、安装、调试，并交付给采购方正常使用。且招标人希望投标人按自身实际尽可能缩短交货期；

5.送货地点：广州市荔湾区芳村大道东73号；

6、付款方式： 预付合同成交总额货款的30%，货物交付用户验收合格后付合同成交货款总额的60%，余款（合同成交总额货款10%）为质保金，如无质量问题一年后付清；

7、合格的投标人应对所有招标货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。

三、投标者须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、投标单位必须具备成熟的设备制造能力的生产制造厂商，或知名品牌代理商；

- 本项目允许设备代理商参加投标，若是代理商或经销商，必须提供制造厂商的授权代理证书复印件或关于本项目的专项投标授权书的原件；

- 投标单位必须提供以下资料复印件，并加盖公章、注明与原件相符：企业营业执照、法定代表人身份证、法定代表人委托代理人身份证及法定代表人对代理人的委托授权书（如法定代表人前来参加投标活动则免此项）；

- 投标书份数为一正本四副本。

四、开标时，出现如下情况之一的为无效标：

1、投标书的关键内容模糊或不能辨认的；

2、投标书有2个以上投标报价的；

3、投标书在投标截止时间后送达的；

4、投标书未密封和未在封条上加盖公章的。

5、投标书资料不齐全、不真实或与其他投标单位串通投标的。

五、投标截止时间、开标时间

1、递交投标文件时间： 2019年 5月20日上午8:30时；

2、投标截止时间： 2019年5月28日下午4:30时；

3、递交投标文件地点：广州市荔湾区芳村大道东73号，广州柴油机厂股份有限公司动力安全部，联系人：黄玉群 ，手机号码：13418026290

4、开标时间： 2019年 5月 29 日

广州柴油机厂股份有限公司

附件：1、投标书；2合同范本

注：附件可从广州柴油机厂股份有限公司网站http://www.gdfdiesel.com.cn下载                     2019-5-20

附件:1

投 标 书

DA-ZB03B-2019

一．项目报价

| 备注：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、13%增值发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。 项目 | 数量 | 型号规格 | 质保期 | 质保金 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控立式加工中心 | 2台 |  | 1年 | 10% | 90天 |
| 价格 | 大写 |  |  | 小写 |  |

- 技术指标

| 项目 |  |  | 单位 | 规格 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行程 | *X轴 |  | mm | 1500 |  |
|  | *Y轴 |  | mm | 800 |  |
|  | *Z轴 |  | mm | 700 |  |
|  | *主轴头到工作台面 |  | mm | 130～830 |  |
| 工作台 | *长度 |  | mm | 1700 |  |
|  | *宽度 |  | mm | 800 |  |
|  | 工作台最大承重* |  | kg | 1500 |  |
| T型槽 | T型槽宽度 |  | mm | 5-22H7 |  |
|  | 中心距离 |  | mm | 140 |  |
| 主轴 | 锥孔型式* |  |  | JT50（即 DIN69871A) |  |
|  | 转速 |  | r/min | 50～4000 |  |
|  | 驱动系统 |  |  | 皮带或齿轮 |  |
| 主电机 | 额定功率* |  | kW | ≧15 |  |
|  | 15分钟超载* |  | kW | 22 |  |
|  | 额定输出扭矩* |  | Nm |  |  |
|  | 最高转速 |  | r/min | 4000 |  |
| 进给速度 | X轴 |  | m/min | 12 |  |
|  | Y轴 |  | m/min | 12 |  |
|  | Z轴 |  | m/min | 12 |  |
| 刀具自动转换装置 | 标准配置容量 |  | 把 | 24 |  |
|  | 选刀方式 |  |  | 随意 |  |
|  | 刀柄类型/锥度* |  |  | JT50（即 DIN69871A)* |  |
|  | 标准配置最大刀具直径 |  | mm | Φ110(满刀状态) |  |
|  | 最大刀具重量 |  | kg | 15 |  |
| 伺服 电机 | X轴 | 型号 |  |  |  |
|  |  | 额定功率* | kW |  |  |
|  |  | 最高转速* | r/min |  |  |
|  | Y轴 | 型号 |  |  |  |
|  |  | 额定功率* | kW |  |  |
|  |  | 最高转速* | r/min |  |  |
|  | Z轴 | 型号 |  |  |  |
|  |  | 额定功率* | kW |  |  |
|  |  | 最高转速* | r/min |  |  |
| 机床 外型 | 长度 |  | mm |  |  |
|  | 宽度 |  | mm |  |  |
|  | 高度 |  | mm |  |  |
| 机床 重量 | 净重 |  | kg |  |  |
| 总电源 | 电压/频率 |  | V/Hz | AC380/50 |  |
|  | 电压波动范围 |  |  | -15～+10% |  |
|  | 总电源功率 |  | kW |  |  |
| 精度 | X定位精度 |  | mm | 0.01 |  |
|  | Y定位精度 |  | mm | 0.01 |  |
|  | Z定位精度 |  | mm | 0.01 |  |
|  | X重复定位精度 |  | mm | 0.006 |  |
|  | Y重复定位精度 |  | mm | 0.006 |  |
|  | Z重复定位精度 |  | mm | 0.006 |  |
|  | 排屑机构 |  |  |  |  |
| 数控 系统 | FANUC 4轴数控系统，以太网功能，机械手接口。电柜配空调。 |  |  |  |  |
| 选配 | 第四轴（数控转台）* |  |  | 立式* |  |
|  | 中心冷却(压力30ba) |  |  |  |  |

带*号项目的参数或配置必须满足，其他项目填写后注明符合或偏离。

售后服务单位：

售后服务单位地址：

投标单位（签章）：

法定代表人（或法定代理人）签字：

日期：   年    月    日

件：2

工业品购销合同

购买方：广州柴油机厂股份有限公司                       合同编号DA-HT□-2019

销售方：                                          合同签订地点：

合同签订时间：

- ：购销货物、数量、价格、交货期（见下表）

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 数量(台) | 单价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控立式加工中心 |  | 2 |  | 90天 |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） ¥（小写） |  |  |  |  |

第二条、质量标准：货物符合国家标准及行业标准以及招标公告所提出的要求及技术协议要求，保证货物不是国家明令限制、淘汰产品；

第三条、货物包装及包装处置：由销售方提供，能有效地防护货物不被碰伤及防雨、防潮。包装没有特别声明不回收；

第四条、交货地点、运费支付：广州柴油机厂股份有限公司辖区（广州市荔湾区芳村大道东73号）内，运费由销售方承担；

第五条、货物交接：货物到达交货地点后，要有购、销双方人员或委托人按照送货清单当面点检签收确认。如购买方负责安装调试，除有特别声明，销售方允许购买方开箱并按装箱单点检，对不符合装箱单项目要及时反馈销售方处理。

第六条、安装、验收

第七条、质保期及质保金：

第八条、付款方式、出具发票：

第九条、售后服务：

第十条、人员培训：

第十一条、合同生效条件：

第十二条、违约责任及免责条件：

第十三条、合同纠纷解决办法：购、销双方发生合同纠纷时，应当努力协商寻找解决办法，协商不成可向当地工商行政管理部门申请调解，也可向合同签订地仲裁机构仲裁，或直接向合同签订地人民法院提出起诉。

第十四条、合同附件：合同附件与本合同是不可分割的部分，与本合同有同等的法律效力。

第十五条、本合同一式 4 份，购、销双方各执   份。

| 购买方：广州柴油机厂股份有限公司 | 销售方： |
| --- | --- |
| 法人代表：何兵 | 法人代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 电话：13825180320 | 电话： |
| 税号：91440101190451637K 发票电话：020-81891619 | 税号： |
| 帐号：3602014409000646690 | 帐号： |
| 开户行：工行广州冲口支行 | 开户行 |
| 邮政编码：510371 | 邮政编码： |
| 日期： | 日期： |

2台数控立式加工中心竞标评标办法

DA-ZB03C-2019

为了在公平的条件下保障公司利益最大化，根据《招标公告》DA-ZB03A-2019提出的标的要求，特制定本次应标的评标办法。

一．评委会

组长：冯迅

组员：杨汝康（招标发起部门）、卢细华（总经理办公室）、黄少凯（财务部）、胡逸飞（审计室）、吴志辉（小件车间）、     （工艺部）

二．评标标准

本标的技术指标已经确定，评委根据具体标书对指标响应偏移程度来判断打分，评分表见附表《2台数控立式加工中心竞标评分表》。

1.中标第一单位为得分最高投标单位，第二、第三中标单位依次类推。

2.同等条件下曾经供货的竞标单位优先。

3.如果第一中标单位弃标，则第二中标单位替代，依次类推。

4.如果出现需要评委投票决定事项，而此时评委人数为双数，则评委组长不参与投票，以确保评委人数是不少于5人的单数。

本办法由招标发起部门动力安全部提出；

本办法由评委会审议；

本办法由评委会组长审批。

附件：1.《2台数控立式加工中心竞标评分表》DA-ZB03B-2019

2.《招标公告》DA-ZB03A-2019